СПИДОМЕТР НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Проникнув во многие виде транспортных средств, электроника не обошла стороной и велосипед. Следуя этому веянию, журнал «Аматером радио» (ЧССР) опубликовал схему велоспидометра. Вот как он действует.

При вращении колеса укрепленные на спицах три небольших постоянных магните поочередно проходят мимо установленного на вилке геркона St. Последний, в свою очередь, прерывает ток базы транзистора VT1. Частота срабатываний геркона прямо пропорциональна скорости движения велосипеда. Создаваемые импульсы запускают одновибратор, выполненный на транзисторах VT1, VT2. При замыкании S1 на базу VT1 поступает положительный импульс, и одновибратор опрокидывается. В это время VT1 открыт, a VT2 закрыт, а через прибор РА1 течет ток. Чем выше скорость велосипеда, тем больше отклонение стрелки РА1.

Диод VD3 уменьшает влияние снижения напряжения питания с 1,5 до 1 В. Конденсатор СЗ «успокаивает» стрелку на малых скоростях. Для выравнивания шкала прибора служат элементы R6, R7 и С4. Кнопка SB1 я диод» VD1, VD2 предназначено для проверки напряжения G1.

В спидометре можно применить маломощные кремниевые транзисторы КТ315, КТ312, КТЗО6 и германиевпе диоды Д310, Д311, Малогабаритный стрелочный прибор на 50—300 мкА любого , типа.

Моделист-конструктор

OCR Pirat